# MDM-1 LCD SEGMENT ASSIGNMENTS

## SEGMENT DETAIL

| SEGMENT DRIVER | COM A SEGMENT | COM B SEGMENT |
| --- | --- | --- |
| S4 | 5J | 5K |
| S5 | 5E | 5L |
| S6 | 5D | 5M |
| S7 | 5C | 5N |
| S8 | 5F | 5G |
| S9 | 5A | 5H |
| S10 | 5B | 5I |
| S11 | 4O | 4R |
| S12 | 4J | 4K |
| S13 | 4E | 4L |
| S14 | 4D | 4M |
| S15 | 4C | 4N |
| S16 | 4F | 4G |
| S17 | 4A | 4H |
| S18 | 4B | 4I |
| S19 | 3O | 3R |
| S20 | 3J | 3K |
| S21 | 3E | 3L |

| S22 | 3D | 3M |
| --- | --- | --- |
| S23 | 3C | 3N |
| S24 | 3F | 3G |
| S25 | 3A | 3H |
| S26 | 3B | 3I |
| S27 | 2O | 2R |
| S28 | 2J | 2K |
| S29 | 2E | 2L |
| S30 | 2D | 2M |
| S31 | 2C | 2N |
| S32 | 2F | 2G |
| S33 | 2A | 2H |
| S34 | 2B | 2I |
| S35 | 1O | 1R |
| S36 | 1J | 1K |
| S37 | 1E | 1L |
| S38 | 1D | 1M |
| S39 | 1C | 1N |
| S40 | 1F | 1G |
| S41 | 1A | 1H |
| S42 | 1B | 1I |

Note:- 1P,2P,3P,4P tied to COMA i.e. disabled